Specyfikacja techniczna – bramka do wykrywania metali Garrett PD 6500i

- Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży są dwie bramki do wykrywania metali typu WTMD (Walk-Through Metal Detector) marki Garrett, model PD 6500i, przeznaczone do kontroli osób pod kątem wnoszenia przedmiotów metalowych.

- Wymagania techniczne
Urządzenie musi spełniać następujące wymagania minimalne:
2.1. Liczba stref detekcji: minimum 33 (lewa, prawa, centralna – od głowy po stopy).
2.2. Technologia detekcji: Dual Detection – nadajniki i odbiorniki w każdej kolumnie.
2.3. Precyzyjna lokalizacja metalu – wskazanie wysokości i strony, w której znajduje się przedmiot.
2.4. Regulacja czułości w szerokim zakresie, umożliwiająca detekcję zarówno dużych,
jak i bardzo małych przedmiotów metalowych.
2.5. Sygnalizacja alarmowa: świetlna (kolumny LED) oraz akustyczna (z możliwością regulacji głośności).
2.6. Wbudowany licznik osób (przepływ w obu kierunkach).
2.7. Możliwość generowania alarmów losowych (funkcja Random Alarm).
2.8. Panel sterowania zabezpieczony hasłem i kluczem; alarm sabotażowy w przypadku próby nieautoryzowanego dostępu.
2.9. Pamięć ustawień bez konieczności podtrzymania bateryjnego; automatyczna samodiagnostyka.

- Parametry konstrukcyjne i użytkowe
3.1. Wymiary przejścia: szerokość min. 76 cm, wysokość min. 200 cm, głębokość 58 cm.
3.2. Wymiary zewnętrzne: szerokość ok. 90 cm, wysokość ok. 220 cm.
3.3. Waga urządzenia: maks. 70 kg.
3.4. Konstrukcja modułowa – szybki montaż i demontaż.
3.5. Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz, pobór mocy ok. 45 W.
3.6. Zakres temperatur pracy: –20°C do +65°C; wilgotność do 95% (bez kondensacji).
3.7. Stopień ochrony: min. IP55.

- Bezpieczeństwo
4.1. Urządzenie bezpieczne dla osób z rozrusznikami serca, implantami medycznymi
oraz nośników magnetycznych (np. kart płatniczych).
4.2. Spełnianie norm i certyfikatów: TSA, ECAC, CE, FCC, CSA, IEC, NIJ-0601.02.

- Zawartość

5.1. Bramka kompletna (zmontowana) gotowa do użytku.

5.2. Kabel zasilający.

5.3. Instrukcja użytkowania (ENG).

- Stan techniczny

Przedmiot używany, z widocznymi oznakami normalnego użytkowania, w tym rysami i drobnymi otarciami.